工业相机使用操作说明书

200万像素HDMI工业相机有可移动8条横线或8条竖线，可通过菜单选用其中1到8条，HDMI输出最高分辩率为1920x1080 60Hz。为了确保安全，请详细阅读操作说明。

包装部件：

A28 HDMI工业相机主机一台，12V或5V DC电源一个，使用操作说明书一份。

接口和按键功能：

HDMI OUT:显示器HDMI线接口

12V DC：12V或5V DC电源接口

POWER：电源键

MENU：主菜单键

▲：选项光标上移/线选择

▼：选项光标下移/线选择

-： 选项的数值减/线移动

+/OK： 选项的数值加/确定/线移动

1080P 长按5秒切换到1080P分辨率

安装：

工业镜头安装在相机的CS接口， HDMI OUT接口和显示器数据线连接，12V DC接口和 12V 或5V DC电源线连接，通上电后指示灯为绿色，说明相机已经正常工作。

菜单操作：

按一次MEMU键就会打开主菜单，再按一次MEMU键就关闭主菜单。打开主菜单后，可以看到曝光、白平衡、数字降噪,标示线等子菜单。通过▲/▼键来移动光标去选择要进入的子菜单，再按+/OK键进入光标所指向的子菜单。如果进入的是曝光子菜单后会看到有很多菜单项：模式(自动)、快门速度、自动增益控制、感光度、自动曝光亮度等；通过“+/-”键来调节数值。如果入进的是“白平衡”子菜单可以看到菜单项有：模式(自动白平衡)、做一次白平衡、蓝色、红色、速度等；用“+/-”键来选择或取消选择该选项。要反回主菜单只要进入返回项。

十字线移动和改变颜色：

菜单关闭后，通过▲/▼键来选择要移动的线，可移动线是虚线。再用+/-键来上下或左右移动可移动线。改变颜色：线编号->选择要改变颜色的线(1-8)->线颜色->选择颜色。

调最佳图像效果几种方法:

1、调LED光源亮度，让图像亮度到达一种适合舒服的状态。

2、如果物体是有色金属或觉得颜色色偏，将“自动白平衡模式”改成“手动白平衡模式”。 在镜头下放一张白纸，打开主菜单，白平衡->模式选“手动白平衡”->指向“做一次白平衡”－〉 按+/OK键。

3、如果注重物体细节方面,进入"图像调整"项->找到"边缘增强"用+/-键来调大数值。

常见问题和解决方法：

1、如指示灯为绿色，但显示器没有图像，请长按住1080P/- 键不放5秒, 再开关一下显示器电源.

2、参数调乱了，恢复到出厂状态:"设置"->"工厂复位"

3、液晶显示器显示画面不全、有黑边,请按显示器上的AUTO按键。

4、"设置"->"视频输出模式"选择其它分辨率后，显示器无法显示，长按住1080P/-键不放5秒。

5、镜头或成像元件有灰尘，请用无水酒精（无水乙醇）清洗或用眼镜布擦掉。

相机参数：

1、成像元件200万1/2.8英寸CMOS,有效像素1920X1080，帧率60帧/秒,清晰度900线。

2、采用CS镜头接口，可以选用任意CS接口的镜头。

3、电源输入：+5V到+15V DC，+5V时最大工作电流450mA，+12V时最大工作电流200mA。