多媒体壁挂式视频展示台

用 户 使 用 手 册

请在安装使用前认真阅读本手册并妥善保存

一、结构部分：

二、主要参数:

2.1、摄像头： 1/2.7英寸高清光学变焦镜头，COMS Sensor≥800万像素

2.2、图像分辨率： 1024*768、1280*1024、1920*1080可切换选择；

2.3、帧率： VGA、USB输出状态图像帧率30帧；USB视频输出格式MJPG。

2.4、变焦： 12倍光学放大，10倍数码放大，放大总倍数≥100倍

2.5、TV线 ：解像度≥900线

2.6、对焦方式： 自动对焦

2.7、其他功能： 可实现彩色黑白、文本图像转换、镜像、亮度调节、画面冻结、同屏对比等特技功能；内置自动白平衡、亮度调节

三、控制方式：

3.1、触摸式按键

3.2、红外遥控

3.3、 RS-232可配合外设开放控制代码

3.4、鼠标控制功能：在脱离电脑情况下，通过鼠标操作可以存储图片、

视频录制回放；以及特技功能：彩色/黑白、镜像、文本/图

遥控接收头

片、亮度调节、冻结、旋转、备注、同屏对比、画中画、遮挡、标题冻

结、放大/缩小、局部放大，模块调用。菜单的语言可选：简体中文、

繁体中文、英语等；

感应式按键

四、端口接口：

4.1、VGA接口输入X1，输出X1；HDMI接口输入X1，输出X1；

4.2、3.5mm音频输入X 1，输出X1

4.3、RS232接口1组

4.4、USB接口输入输出3组(A口X2, B口X1;可外接鼠标、U盘或硬盘连接电脑 读取\存储功能)。

4.5、电源：DC12V/2A

五、产品特点：

5.1、采用抽拉式电路主板，维护方便简单，内置储物盒，可放置遥控器、点读笔等教学工具；

5.2、全塑料机身，边角圆弧处理，防止碰撞，防止静电，内置防盗螺栓，机箱机械锁；

5.3、镜头支臂可旋转，旋转角度：水平调节180度、垂直调节180度；

5.4、展台托板采用隐形抽拉式设计，收起后能有效节省空间；展台采用长寿命外置DC12V/2A电源适配器，方便连接和更换；采用长寿命超节能高亮LED双顶灯三级调光设计，防眩透亮，辅助图像效果明显。

5.5、待机直通功能：不需要打开展台电源，投影机和显示器也可以显示外接VGA输入信号源；

5.6、内置操作系统，可通过鼠标直接实现控制、批注、存储等白板功能。

六、产品尺寸：（净重大约4.5KG）

441*220*90mm折叠状态                             415*220*486mm展开状态

七、安装：

使用配套螺丝安装固定

防盗螺丝X1颗

由正面锁紧

挂钉X4颗

鼠 标 操 作 系 统

使用说明目录

一．详细功能介绍和操作说明	2

1.1主目录	2

2.2子目录	3

2.2-1批注	3

2.2-2白板	4

2.2-3自动对焦	5

2.2-4放大	5

2.2-5缩小.	5

2.2-6局部放大	5

2.2-7旋转	5

2.2-8冻结	5

2.2-9对比.	5

2.2-10图片或文字.	5

2.2-11黑白	5

2.2-12高亮.	5

2.2-13高亮.	5

2.2-14拍照	5

2.2-15录像	6

2.2-16照片	6

2.2-17视频	6

2.2-18设置	6

2.2-18说明书	10

二．客户使用注意事项	10

三．服务与声明	11

3.1售后服务与保证	11

# 一．详细功能介绍和操作说明

## 1.1主目录

鼠标右键可以调出主目录，如果停止操作30S，主目录会自动隐藏，主目录主要功能及注释如下图所示：

白板

放大

缩小

旋转

冻结

对比

黑白

高亮

遮挡

拍照

录像

照片

视频

设置

批注

自动聚焦

局部放大

图片或文字

说明书

## 2.2子目录

### 2.2-1批注

图形属性

颜色属性

主页

拍照

铅笔

橡皮

撤销

恢复

清屏

实时图像

线宽

黑板属性

- 主页：单击返回主目录；

- 拍照：插U盘的情况下，点击该按扭，当前图像抓拍完成并存储到U盘内；

未插U盘的情况下，点击该按扭，当前图像抓拍完成但只存储到机器自带的“内存”中，断电不保存；

- 铅笔：用来书写以及绘画，可结合“线宽、颜色”使用；

- 橡皮：可以擦去铅笔痕迹及其他痕迹；

- 撤销：如果所做的操作不合适，而想返回到当前结果前面的状态，则可以通过“撤销”功能实现；

- 恢复：如果所做的操作不合适，而想返回到当前结果前面的状态，则可以通过“恢复”功能实现；

- 清屏：清除当前图像内所有批注，“撤销”和“恢复”对之前的动作不再生效；

- 画图：可结合“颜色”使用，内置12种图形选择批注；

- 线宽：可选择线型的粗细，作用于当前“铅笔”绘图；

10. 颜色：作用于当前“铅笔、画图”绘图色彩。

11. 黑板属性：内置7种黑板教学模式。

12. 图像：可以在黑板和实时图像之间切换。

### 2.2-2白板

图形属性

颜色属性

主页

拍照

铅笔

橡皮

撤销

恢复

清屏

实时图像

线宽

黑板属性

- 主页：单击返回主目录；

- 拍照：插U盘的情况下，点击该按扭，当前图像抓拍完成并存储到U盘内；

未插U盘的情况下，点击该按扭，当前图像抓拍完成但只存储到机器自带的“内存”中，断电不保存；

- 铅笔：用来书写以及绘画，可结合“线宽、颜色”使用；

- 橡皮：可以擦去铅笔痕迹及其他痕迹；

- 撤销：如果所做的操作不合适，而想返回到当前结果前面的状态，则可以通过“撤销”功能实现；

- 恢复：如果所做的操作不合适，而想返回到当前结果前面的状态，则可以通过“恢复”功能实现；

- 清屏：清除当前图像内所有批注，“撤销”和“恢复”对之前的动作不再生效；

- 画图：可结合“颜色”使用，内置12种图形选择批注；

- 线宽：可选择线型的粗细，作用于当前“铅笔”绘图；

10. 颜色：作用于当前“铅笔、画图”绘图色彩。

11. 黑板属性：内置7种黑板教学模式。

12. 图像：可以在黑板和实时图像之间切换。

### 2.2-3自动对焦：画面不清晰时可单击自动对焦；

### 2.2-4放大：调节图像目标亮度；

### 2.2-5缩小：恢复图像系统默认亮度参数设置.

### 2.2-6局部放大：根据当前画面一键白平衡，建议使用白纸放在全局画面内做参考.

### 2.2-7旋转：单击图标实现当前图像180度旋转，再次单击图标图像正常显示.

### 2.2-8冻结：冻结当前整个画面.

### 2.2-9对比：系统内已“拍照”有图片，或调取U盘内图片进行当前实物对比.

### 2.2-10图片或文字：单击可实现“图片”与“文字”模式切换.

### 2.2-11黑白：图像在“黑白”和“彩色”模式间切换.

### 2.2-12高亮：单击图标后，框选需要局部显示部位；再次单击图标恢复全屏显示.

### 2.2-13遮挡：单击图标后，框选不需要局部显示部位；再次单击图标恢复全屏显示.

### 2.2-14拍照：

- 插U盘的情况下，点击该按扭，当前图像抓拍完成并存储到U盘内.

- 未插U盘的情况下，点击该按扭，当前图像抓拍完成但只存储到机器自带的“内存”中，断电不保存.

### 2.2-15录像：插U盘的情况下，点击该按扭，显示“录像中”，表示正在录制视频，再次点击该按扭录像完成；

### 2.2-16照片：浏览已拍照图片，通过图片左上方选框，选取需要单独浏览或删除图片；

### 2.2-17视频：浏览视频，通过视频左上方选框，选取需要浏览或删除视频；

### 2.2-18设置：

- 镜头设置：“变倍”与“聚焦”参数调节

- 白平衡设置：

（操作方式：可以直接点击相应色条，或者滚动鼠标中键。）

白平衡分为“自动”和“手动”左右两个模块设置，“自动”模式下，可以调节图像色调，“手动”模式下，可以调节图像的红、绿、蓝。也可对准参考图像使用“一键白平衡”。

设置为默认值：单击恢复系统默认参数设置

- 显示设置：

（操作方式：可以直接点击相应色条，或者滚动鼠标中键。）

亮度、对比度、饱和度：调节图像基本色彩。

清晰度：调节图像边缘细节清晰度。

降噪：调节图像运动噪声。

设置为默认值：单击恢复系统默认参数设置

- 功能设置：

遮挡颜色块：“高亮”和“遮挡”功能中使用的遮挡颜色。

抓拍质量:调节拍照质量。

录像质量：调节录像质量。

- 系统设置：

分辨率：根据当前显示器分辨率选择相应分辨率，默认为“1920*1080”分辨率。

语言：调节设备使用语言。

抗闪：根据当前使用光源的频率调节图像传感器的曝光时间，当图像出现闪烁时，可以尝试使用。

内存格式化：删除机芯自带的内存中的图片。

系统复位：可以重新启动，恢复出厂设置。

版本信息：当前软件的版本号。

### 2.2-18说明书：系统使用说明

# 二．客户使用注意事项

- 拍照或录像前需要先插入优盘。

- 设备在不使用的时候，请把电源断开，有助于延长设备寿命。

- 请勿插入电压超过设备极限的电源适配器。

- 请勿剧烈碰撞。

# 三．服务与声明

### 3.1售后服务与保证

1．本产品所有售后政策遵守国家产品三包售后规定。

2．维修服务不含运费，第二年起酌收零件费及检修手续等费用。

3．产品送修时，须附有完整的包装以保维修品质。

4．非保修范围

a). 产品损坏是因处然灾害等不可抗拒的灾害所造成。

b). 产品损坏是因人为因素造成。

c). 产品损坏是因用户对于产品使用不当造成。

5．因以上非保修范围的因素产生的不良品，将依本公司规定标准收费，与保修期限无关。

6．本产品保修范围仅用于产品本体，不含连带耗材保修责任。

7．产品送修期间，本公司对于购买者的既得利益及事先预知可能发生的损害情形，本公司恕不负任何责任。

Tip:产品操作以实际为准，如版本更改，恕不另行通知。