多媒体视频展示台

用 户 使 用 手 册

请在安装使用前认真阅读本手册并妥善保存

- 展示台结构及部件

1摄像头

- 1.1整机结构

3主臂

2侧灯

4展示区

6遥控器插槽

5按键

7遥控接收头

1.2后面板接口说明

*输出接口以实实际配置为准

DC12V：	  12V外置电源输入接口；

电脑输入： 电脑或其他VGA信号设备及其对应音频输入接口；

显示器：   展台VGA信号输出接口，可连接显示器或投影机；

声音输出： 展台和其它输入设备的音频信号输出接口；

USB：     展台USB输出接口，可连接到电脑上的USB接口。

（注：输出接口按客户需求实际采购配置开放）

- 二、展示台收起和展开

展开                    收起

收起展台步骤：先收起双灯，放平高度调节杆，最后再折起主臂杆。

- 三、展示台开机基本操作步骤

- 展示台放置平稳后将高度调到正确的位置并展开双灯，打开镜头防尘盖。

- 展台和显示设备的VGA线连接好，再连接好电源线，此时电源指示灯为红色。

3.打开展示台摄像头电源，按控制面板上的电源开关，当电源指示灯为绿色时，说明摄像头此时已经通电，显示设备（投影机，显示器或其他终端显示设备）出现摄像机所拍摄的图像。

4.旋转镜头，使其对准被拍摄物体或文稿。

- 四、展示台控制面板按键分布和功能说明

展示台通过面板按键和遥控控制展台的功能

- 4.1控制面板按键布局

- 4.2按键功能说明

电源：展台接通电源后电源指示灯为红色, 按下“电源”键，指示灯为红色，展台开始工作。再按“电源”键，指示灯为红色，展台关机。(注:FT-F808型号系统启动时间约10-15秒)

信号源：按下此键可以切换外输入VGA信号和视频输出（带视频接口机器）。

自动聚焦：画面不清晰时可自动对焦。

灯光：可以调节辅助灯光亮度和关掉灯光。

放大/缩小：按此两键可分别对所拍摄物体的图像进行放大或缩小。(FT-F808型号仅在VGA状态下有此功能)

亮度+/-：按此键可调节图像亮度增加/减弱。

旋转： 单按此按键，可将画面180度旋转(FT-F808型号仅在VGA状态下有此功能)。

4.3遥控器功能说明

遥控器使用前先拔掉纽扣电池绝缘片，然后对准展台遥控接收头发码控制。共有21个功能对应控制，具体功能参照按键丝印。

- 五、附件配置

展台一台， DC12V电源一个，VGA线一条，USB线，HDMI线，保修卡，光盘（内附软件安装操作说明）。

注：规格如有变动，以实际产品配置为准，恕不另行通知。

注意事项：

1. 用完视频展示台后，应及时关闭本机电源，若长时间开启会缩短机器寿命，并可能引起火灾。

2. 拔出电源线时，应先用电源开关关闭本机电源，然后将电源线插头慢慢拔出。

3. 勿把本机放在阳光直射到或靠近热源的地方，禁止本机淋雨否则可能损坏机器。

4. 不要使本设备撞击或剧烈震动，使用不当会导致机器

五,主要参数

| 项目 |  | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光学系统 | 展示区域 | MAX最大： 350*240mm |  |
|  | 变焦 | 12倍光学变焦，10倍电子变焦 |  |
|  | 聚焦 | 自动/手动 |  |
|  | 光圈 | 自动 |  |
| 拍摄系统 | 成像器件 | 1/3英寸 图像传感器 |  |
|  | 有效像素 | 320万像素 |  |
|  | 水平清晰度 | ≥1000TV线 |  |
|  | 信噪比 | ≥65dB |  |
|  | 白平衡 | 自动 |  |
|  | 图像处理功能 | 彩色/黑白，正/负片，镜像，文本/图像，亮度调节，图像冻结, 同屏对比等 |  |
| 待机直通 | 不需要打开展示台电源，投影机和显示器也可同步显示“电脑输入1” |  |  |
| 输入接口 | VGA输入 | 2路 |  |
|  | HDM输入 | 1路 |  |
|  | 音频输入 | 2路(与VGA信号同步传输) |  |
| 输出接口 | HDMI输出 | 1路 |  |
|  | VGA输出 | 2路 |  |
|  | 音频输出 | 1路 |  |
|  | USB接口 | 1路USB2.0（将实时图像传送到电脑上） | 选配功能 |
|  | 视频输出 | 1路 | 选配功能 |
| 输出格式 | VGA逐行扫描 | 1024x768_60HZ、 1280x1024_60HZ、1600x1200_60HZ、1920x1080_60HZ |  |
|  | NTSC制式 | 480i | 选配功能 |
| 控制方式 | 轻触按钮控制面板 |  |  |
| 照明部分 | LED侧灯 | 长寿命节能环保灯珠，两级亮度调节 |  |
| 体积 长*宽*高 | 折叠 | 395x320x95 mm |  |
|  | 展开 | 395x320x470 mm |  |
| 其它 | 电源 | DC12V/2A |  |
|  | 功耗 | 6W |  |
| 重量 | 净重 | 3.3KG |  |

- 六、常见问题与解决

| 问 题 | 原因与对策 |
| --- | --- |
| 不通电 | 电源线接头接触不良，重新连接。 |
|  | 外置电源有问题，更换电源。 |
|  | 插座是否有问题，换插座试试。 |
| 图像不清晰 | 物体离镜头太近，无法聚焦，调整物体与镜头的距离大于330mm。 |
|  | 物体太亮或带有强反射光的表面，调整外界光线。 |
| 图像质量差、雪花点多 | 环境光线低，必要时打开辅助灯光。 |
| 电源指示灯正常但无图像 | 显示设备是否开启，是否选择VGA信号状态方式，连接是否妥当，展示台输入是否处在本机模式。按“默认值”键，恢复到出厂默认设置状态。 |

- 愿这本详尽的使用手册能帮您更加熟练地掌握操作方法，更加充分地享受本设备给您带来的方便。