多媒体视频展示台

用 户 使 用 手 册

请在安装使用前认真阅读本手册并妥善保存

展示台结构及部件

1摄像头

1.1整机结构

2侧灯

3主臂

4展示区

5按键

6遥控器插槽

7遥控接收头

1.2后面板接口说明

DC12V：	  12V外置电源输入接口；

电脑输入： 电脑或其他VGA信号设备及其对应音频输入接口；

显示器：   展台VGA信号输出接口，可连接显示器或投影机；

声音输出： 展台和其它输入设备的音频信号输出接口；

USB：     展台USB输出接口，可连接到电脑上的USB接口。

（注：输出接口按客户需求实际采购配置开放）

- 二、展示台收起和展开

展开                    收起

收起展台步骤：先收起双灯，放平高度调节杆，最后再折起主臂杆。

- 三、展示台开机基本操作步骤

- 展示台放置平稳后将高度调到正确的位置并展开双灯，打开镜头防尘盖。

- 展台和显示设备的VGA线连接好，再连接好电源线，此时电源指示灯为红色。

3.打开展示台摄像头电源，按控制面板上的电源开关，当电源指示灯为绿色时，说明摄像头此时已经通电，显示设备（投影机，显示器或其他终端显示设备）出现摄像机所拍摄的图像。

4.旋转镜头，使其对准被拍摄物体或文稿。

规格与参数：

| 项目 |  | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光学系统 | 展示区域 | MAX最大： 350*240mm |  |
|  | 变焦 | 12倍光学变焦，10倍电子变焦 |  |
|  | 聚焦 | 自动/手动 |  |
|  | 光圈 | 自动 |  |
| 拍摄系统 | 成像器件 | 1/3英寸 图像传感器 |  |
|  | 有效像素 | 320万像素 |  |
|  | 水平清晰度 | ≥1000TV线 |  |
|  | 信噪比 | ≥65dB |  |
|  | 白平衡 | 自动 |  |
|  | 图像处理功能 | 彩色/黑白，正/负片，镜像，文本/图像，亮度调节，图像冻结, 同屏对比等 |  |
| 待机直通 | 不需要打开展示台电源，投影机和显示器也可同步显示“电脑输入1” |  |  |
| 输入接口 | VGA输入 | 2路 |  |
|  | HDM输入 | 1路 |  |
|  | 音频输入 | 2路(与VGA信号同步传输) |  |
| 输出接口 | HDMI输出 | 1路 |  |
|  | VGA输出 | 2路 |  |
|  | 音频输出 | 1路 |  |
|  | USB接口 | 1路USB2.0（将实时图像传送到电脑上） | 选配功能 |
|  | 视频输出 | 1路 | 选配功能 |
| 输出格式 | VGA逐行扫描 | 1024x768_60HZ、 1280x1024_60HZ、1600x1200_60HZ、1920x1080_60HZ |  |
|  | NTSC制式 | 480i | 选配功能 |
| 控制方式 | 轻触按钮控制面板 |  |  |
| 照明部分 | LED侧灯 | 长寿命节能环保灯珠，两级亮度调节 |  |
| 体积 长*宽*高 | 折叠 | 395x320x95 mm |  |
|  | 展开 | 395x320x470 mm |  |
| 其它 | 电源 | DC12V/2A |  |
|  | 功耗 | 6W |  |
| 重量 | 净重 | 3.3KG |  |

- 四、展示台控制面板按键分布和功能说明

展示台通过面板按键和遥控控制展台的功能

- 4.1控制面板按键布局

- 4.2按键功能说明

电源：展台接通电源后电源指示灯为红色, 按下“电源”键，指示灯为红色，展台开始工作。再按“电源”键，指示灯为红色，展台关机。

信号源：按下此键可以切换外输入VGA信号和视频输出（带视频接口机器）。

自动聚焦：画面不清晰时可自动对焦。

灯光：可以调节辅助灯光亮度和关掉灯光。

放大/缩小：按此两键可分别对所拍摄物体的图像进行放大或缩小。

亮度+/-：按此键可调节图像亮度增加/减弱。

旋转： 单按此按键，可将画面180度旋转。

4.3遥控器功能说明

遥控器使用前先拔掉纽扣电池绝缘片，然后对准展台遥控接收头发码控制。共有21个功能对应控制，具体功能参照按键丝印。

- 五、常见问题与解决

| 问 题 | 原因与对策 |
| --- | --- |
| 不通电 | 电源线接头接触不良，重新连接。 |
|  | 外置电源有问题，更换电源。 |
|  | 插座是否有问题，换插座试试。 |
| 图像不清晰 | 物体离镜头太近，无法聚焦，调整物体与镜头的距离大于330mm。 |
|  | 物体太亮或带有强反射光的表面，调整外界光线。 |
| 图像质量差、雪花点多 | 环境光线低，必要时打开辅助灯光。 |
| 电源指示灯正常但无图像 | 显示设备是否开启，是否选择VGA信号状态方式，连接是否妥当，展示台输入是否处在本机模式。按“默认值”键，恢复到出厂默认设置状态。 |

- 六、附件配置

展台一台， DC12V电源一个，VGA线一条，USB线，HDMI线，保修卡，光盘（内附软件安装操作说明）。

注：规格如有变动，以实际产品配置为准，恕不另行通知。

注意事项：

1. 用完视频展示台后，应及时关闭本机电源，若长时间开启会缩短机器寿命，并可能引起火灾。

2. 拔出电源线时，应先用电源开关关闭本机电源，然后将电源线插头慢慢拔出。

3. 勿把本机放在阳光直射到或靠近热源的地方，禁止本机淋雨否则可能损坏机器。

4. 不要使本设备撞击或剧烈震动，使用不当会导致机器受损。

5. 非专业人员请勿擅自拆卸机器，设备出故障后，应请专业人员进行修理。

- 愿这本详尽的使用手册能帮您更加熟练地掌握操作方法，更加充分地享受本设备给您带来的方便。

鼠 标 操 作 系 统

使用说明目录

一．详细功能介绍和操作说明	2

1.1主目录	2

2.2子目录	3

2.2-1批注	3

2.2-2白板	4

2.2-3自动对焦	5

2.2-4放大	5

2.2-5缩小.	5

2.2-6局部放大	5

2.2-7旋转	5

2.2-8冻结	5

2.2-9对比.	5

2.2-10图片或文字.	5

2.2-11黑白	5

2.2-12高亮.	5

2.2-13高亮.	5

2.2-14拍照	5

2.2-15录像	6

2.2-16照片	6

2.2-17视频	6

2.2-18设置	6

2.2-18说明书	10

二．客户使用注意事项	10

三．服务与声明	11

3.1售后服务与保证	11

# 一．详细功能介绍和操作说明

## 1.1主目录

鼠标右键可以调出主目录，如果停止操作30S，主目录会自动隐藏，主目录主要功能及注释如下图所示：

白板

放大

缩小

旋转

冻结

对比

黑白

高亮

遮挡

拍照

录像

照片

视频

设置

批注

自动聚焦

局部放大

图片或文字

说明书

## 2.2子目录

### 2.2-1批注

图形属性

颜色属性

主页

拍照

铅笔

橡皮

撤销

恢复

清屏

实时图像

线宽

黑板属性

- 主页：单击返回主目录；

- 拍照：插U盘的情况下，点击该按扭，当前图像抓拍完成并存储到U盘内；

未插U盘的情况下，点击该按扭，当前图像抓拍完成但只存储到机器自带的“内存”中，断电不保存；

- 铅笔：用来书写以及绘画，可结合“线宽、颜色”使用；

- 橡皮：可以擦去铅笔痕迹及其他痕迹；

- 撤销：如果所做的操作不合适，而想返回到当前结果前面的状态，则可以通过“撤销”功能实现；

- 恢复：如果所做的操作不合适，而想返回到当前结果前面的状态，则可以通过“恢复”功能实现；

- 清屏：清除当前图像内所有批注，“撤销”和“恢复”对之前的动作不再生效；

- 画图：可结合“颜色”使用，内置12种图形选择批注；

- 线宽：可选择线型的粗细，作用于当前“铅笔”绘图；

10. 颜色：作用于当前“铅笔、画图”绘图色彩。

11. 黑板属性：内置7种黑板教学模式。

12. 图像：可以在黑板和实时图像之间切换。

### 2.2-2白板

图形属性

颜色属性

主页

拍照

铅笔

橡皮

撤销

恢复

清屏

实时图像

线宽

黑板属性

- 主页：单击返回主目录；

- 拍照：插U盘的情况下，点击该按扭，当前图像抓拍完成并存储到U盘内；

未插U盘的情况下，点击该按扭，当前图像抓拍完成但只存储到机器自带的“内存”中，断电不保存；

- 铅笔：用来书写以及绘画，可结合“线宽、颜色”使用；

- 橡皮：可以擦去铅笔痕迹及其他痕迹；

- 撤销：如果所做的操作不合适，而想返回到当前结果前面的状态，则可以通过“撤销”功能实现；

- 恢复：如果所做的操作不合适，而想返回到当前结果前面的状态，则可以通过“恢复”功能实现；

- 清屏：清除当前图像内所有批注，“撤销”和“恢复”对之前的动作不再生效；

- 画图：可结合“颜色”使用，内置12种图形选择批注；

- 线宽：可选择线型的粗细，作用于当前“铅笔”绘图；

10. 颜色：作用于当前“铅笔、画图”绘图色彩。

11. 黑板属性：内置7种黑板教学模式。

12. 图像：可以在黑板和实时图像之间切换。

### 2.2-3自动对焦：画面不清晰时可单击自动对焦；

### 2.2-4放大：调节图像目标亮度；

### 2.2-5缩小：恢复图像系统默认亮度参数设置.

### 2.2-6局部放大：根据当前画面一键白平衡，建议使用白纸放在全局画面内做参考.

### 2.2-7旋转：单击图标实现当前图像180度旋转，再次单击图标图像正常显示.

### 2.2-8冻结：冻结当前整个画面.

### 2.2-9对比：系统内已“拍照”有图片，或调取U盘内图片进行当前实物对比.

### 2.2-10图片或文字：单击可实现“图片”与“文字”模式切换.

### 2.2-11黑白：图像在“黑白”和“彩色”模式间切换.

### 2.2-12高亮：单击图标后，框选需要局部显示部位；再次单击图标恢复全屏显示.

### 2.2-13遮挡：单击图标后，框选不需要局部显示部位；再次单击图标恢复全屏显示.

### 2.2-14拍照：

- 插U盘的情况下，点击该按扭，当前图像抓拍完成并存储到U盘内.

- 未插U盘的情况下，点击该按扭，当前图像抓拍完成但只存储到机器自带的“内存”中，断电不保存.

### 2.2-15录像：插U盘的情况下，点击该按扭，显示“录像中”，表示正在录制视频，再次点击该按扭录像完成；

### 2.2-16照片：浏览已拍照图片，通过图片左上方选框，选取需要单独浏览或删除图片；

### 2.2-17视频：浏览视频，通过视频左上方选框，选取需要浏览或删除视频；

### 2.2-18设置：

- 镜头设置：“变倍”与“聚焦”参数调节

- 白平衡设置：

（操作方式：可以直接点击相应色条，或者滚动鼠标中键。）

白平衡分为“自动”和“手动”左右两个模块设置，“自动”模式下，可以调节图像色调，“手动”模式下，可以调节图像的红、绿、蓝。也可对准参考图像使用“一键白平衡”。

设置为默认值：单击恢复系统默认参数设置

- 显示设置：

（操作方式：可以直接点击相应色条，或者滚动鼠标中键。）

亮度、对比度、饱和度：调节图像基本色彩。

清晰度：调节图像边缘细节清晰度。

降噪：调节图像运动噪声。

设置为默认值：单击恢复系统默认参数设置

- 功能设置：

遮挡颜色块：“高亮”和“遮挡”功能中使用的遮挡颜色。

抓拍质量:调节拍照质量。

录像质量：调节录像质量。

- 系统设置：

分辨率：根据当前显示器分辨率选择相应分辨率，默认为“1920*1080”分辨率。

语言：调节设备使用语言。

抗闪：根据当前使用光源的频率调节图像传感器的曝光时间，当图像出现闪烁时，可以尝试使用。

内存格式化：删除机芯自带的内存中的图片。

系统复位：可以重新启动，恢复出厂设置。

版本信息：当前软件的版本号。

### 2.2-18说明书：系统使用说明

# 二．客户使用注意事项

- 拍照或录像前需要先插入优盘。

- 设备在不使用的时候，请把电源断开，有助于延长设备寿命。

- 请勿插入电压超过设备极限的电源适配器。

- 请勿剧烈碰撞。

# 三．服务与声明

### 3.1售后服务与保证

1．本产品所有售后政策遵守国家产品三包售后规定。

2．维修服务不含运费，第二年起酌收零件费及检修手续等费用。

3．产品送修时，须附有完整的包装以保维修品质。

4．非保修范围

a). 产品损坏是因处然灾害等不可抗拒的灾害所造成。

b). 产品损坏是因人为因素造成。

c). 产品损坏是因用户对于产品使用不当造成。

5．因以上非保修范围的因素产生的不良品，将依本公司规定标准收费，与保修期限无关。

6．本产品保修范围仅用于产品本体，不含连带耗材保修责任。

7．产品送修期间，本公司对于购买者的既得利益及事先预知可能发生的损害情形，本公司恕不负任何责任。

Tip:产品操作以实际为准，如版本更改，恕不另行通知。